| «Уреазный тест для выявления Хеликобактер Пилори в биоптате слизистой оболочке желудка» Экспресс-тест Biohit – это одношаговый тест, выполняемый во время гастроскопии, для обнаружения Helicobacter pylori в биоптате. Тест основан на определении активности фермента уреазы в биоптате. Цветовая реакция, развивающаяся в геле через 1-2 или 30 минут, указывает на наличие или отсутствие уреазной активности в биоптате. ПРИНЦИП ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА Процедура исследования основывается на следующей реакции: (NH2)2CO + 2H2O + H+ уреаза→ 2NH4+ + HCO3 Helicobacter pylori содержит большое количество уреазы, которая разрушает мочевину до аммония (NH4+). Образование аммония регистрируется изменением цвета индикатора, присутствующего в геле. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРЕАЗНОГО ЭКСПРЕСС-ТЕСТА: - Простой одношаговый тест; - Результат тестирования во время исследования; - Четкая цветовая индикация; - Европейское качество теста. |  |
| --- | --- |

Экспресс - тест для определения лактазной недостаточности

Экспресс - тест для определения лактазной недостаточности (гиполактазии тонкой кишки) основан на оценке активности лактазы в образце биоптата. Образец биоптата берется из слизистой оболочки верхней части тонкой кишки и анализируется немедленно. Насыщенность цвета тестовой жидкости после 20 минут информирует о наличии, либо отсутствии лактазных энзимов в образце биоптата.

Экспресс-тест для диагностики лактазной недостаточности состоит из:

- Реагентов

- Планшет

Преимущества тестов:

- Биоптат обследуется немедленно

- Измеряет непосредственно активность лактазы

- Простая процедура в два этапа

- Все реагенты готовы к использованию

- Легкая визуальная интерпретация

- Результаты через 20 минут

- Возможно использовать у пациентов с сахарным диабетом

- Возможность дифференцировать тяжелую и легкую гиполактазию